BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası: 2020/91142

|  | A1 | B2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI | BİRİMİ | MİKTAR | Teklif edilen Birim Fiyat | Toplam (TL) |
|  | YAŞAM MAHALLİ TADİLAT ve ONARIM İŞ EMİRLERİ |  |  |  |  |
| 1 | Vince ait daha önce, sökülüp bakım onarım işleri tamamlanan; a) tüm hidrolik pompa, motor, devre, valf vs tüm ekipmanın markalanmış olan işaretlerine ve planlara göre montajının yapılması. b) Demonte edilmiş olan boru devreleri üzerinde bulunan tüm sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi. c) Kuruluşumuz tarafından verilen sistem yağı ile tüm devrelerin (ana sistem ile kontrol grubu sistemi dahil) flushing işlemi yapılarak temizlenmesi. Flushing sonrası sistem üzerinde bulunan expansion tankı ile güç ünitesinin bulunduğu tankın temizliğinin yapılması. d) Flushing işlemi ve tank temizliği sonrasi sistemlerin Kuruluşumuz tarafından verilen sistem yağı ile doldurulması. e) Montaj ve diğer işlerin tamamlanması sonrasında Yüklenici tarafından yüksüz çalıştırma testlerinin yapılması. f) Montaj, yüksüz çalıştırma ve diğer işlerin tamamlanması sonrasında Türk loydu sörveyörü nezaretinde yüklü çalıştırma testlerinin yapılması. ( Kreyn %110 yük altında test edilecektir.) Test işlemi Kuruluşumuz tarafından en kısa süre içerisinde organize edilecek olup test işlemi yüklenici firma nezaretinde yapılacak ve test esnasında çıkabilecek aksaklıklar firma tarafından giderilecektir. Kabul işlemleri testlerin tamamlanmasına müteakip yapacaktır. (Bu süre iş süresinden sayılmayacaktır.) | Sabit | 1 |  |  |
| 2 | Choke valfi slaydlarına polisage uygulamasının yapılması ile tüm kapak oring ve contalarının yenilenip toplanması. Malzemeli Adet Birim Fiyat | Adet | 4 |  |  |
| 3 | Hidrolik pompa'ya ait (Allweiler AG SNST3600R46-W2): a) Basınç relief valfi sitinin torna edilip alıştırılması. b) Rotor şaft keçe yuvasının revizyon işlemi yapılarak uygun hale getirilmesi. c) Şaft rulmanının (5316c3) yenilenmesi. d) Geycin valfi ile beraber yenilenmesi. e) Termometre değişimin yapılması. f) Isı resistans bakımının yapılması. g) Tüm sızdırmazlık elemanlarının ( keçe, oring vs.) yenilenerek toplanması. h) Elektrik motorunun rotor şaft rulmanlarının(2 adet 6219A C3) yenilenmesi. ı) Rotor ve sargıların temizlik ve yıkama işleminin yapılması sonrasında fırınlaranarak kurutulması ve sargıların vernik işleminin yapılması. Bakım sonrasında meger cihazı ile test edilmesi. i) Hidrolik pompanın elektrik motoru ile bağlantısını sağlayan lastik kaplinlerin yenilenmesi. Malzemeli Adet Birim Fiyat | Adet | 2 |  |  |
| 4 | 90 ve 25 tonluk koçaya ait hidrolik motorda(Brattvaag M2202/C) bulunan; a) 16 adet palet teflonlarının(5*10*300 mm) uygun malzemeden yenilenmesi. b) 8 Adet palet pimlerinin(8*300 mm) uygun malzemeden imal edilmesi ve klerens ayarının yapılması. c) 6 adet boğaz keçelerinin(150*130*75 mm) yenilenmesi. d) Şaft rulmanlarının(2 adet 2NU2611) yenilenmesi. e) Kapaklarının yüzey taşlamasının yapılması. f) Kovan iç yüzeylerinde bulunan çiziklerin revizyon işlemi yapılarak giderilmesi. Paletlerinin alıştırılmasının yapılması. g) Keçe yuvalarının revizyon işleminin yapılması. h) 2 adet lowering limit valfin (basınç ayar valfi) temizliğinin yapılması ve orinlerinin yapılması. ı) Basınç ayar valfinin temizliği ve oringlerinin yenilenmesi. i) Kapak oringlerinin yenilenerek hidromotorun toplanması. Malzemeli Adet Birim Fiyat | Adet | 4 |  |  |
| 5 | Bom ve dönüş kulesine ait hidrolik motorda bulunan; a) 8 adet paletin (70*5*90 mm teflonlar dahil) imal edilmesi. b) Palet pimlerinin (çap 6mm boy 90mm) uygun malzemden imal edilmesi. c) 6 adet boğaz keçelerinin (75*95*7/6,5 mm) yenilenmesi. d) Yan kapakların yüzey taşlamasının yapılması. e) Keçe yuvalarının revizyon işlemi yapılarak uygun hale getirilmesi. f) Şaft rulmanlarının (2 adet 316EC 100E) yenilenmesi. g) 2 adet lowering limit valfin (basınç ayar valfi) temizliğinin yapılması ve oringlerinin yapılması. h) Kapak oringlerinin ( 4 adet 320*5, 180*5) yenilenerek hidormotorun toplanması. Malzemeli Adet Birim Fiyat. | Adet | 4 |  |  |
| 6 | Tamburlara ve kule dönüş motorlarına ait; a) fren diskinin torna edilmesi. b) Fren piston keçelerinin (4 adet) yenilenmesi. c) Fren piston baskı yaylarının(8 adet) imal edilerek yenilenmesi. d) Fren piston baskı balatalarının (4 adet çap 70 kalınlık 10 mm) uygun malzemeden yenilenmesi. e) Fren piston balata civatalarının (6 adet M8*30) yenilenmesi. f) Balata disk dayama kızaklarının (4 adet çap 25*boy 30 mm, 2 adet 120*10 mm) yenilenmesi. Malzemeli Adet Birim Fİyat | Adet | 8 |  |  |
| 7 | Kontrol valfi (kumanda kolu)'ne ait; a) slayd yüzeyine polisage uygulamasının yapılması. b) Kol keçelerinin (2 adet 30*40*10) yenilenmesi. c) Kol kapak oringlerinin (8 adet) yenilenmesi. d) 2 adet çekvalf slaytlarının taşlanıp alıştırılması. e) 3 adet contanın yenilenmesi. Relief valfin alıştırılması. f) Toz keçesinin (30*40*5,5 mm) yenilenmesi. Malzemeli Adet Birim Fiyat | Adet | 8 |  |  |
| 8 | Manyetik filtrenin temizliğinin yapılması. Kapak contaları ile boru bağlantı contalarının yenilenmesi. Malzemeli Adet Birim Fiyat | Adet | 4 |  |  |
| 9 | Soğutucu ünite üzerinde bulunan radyatörün; a) fanının temizliğinin yapılması. b) Elektrik motorun rotor ve stator sargıların temizlik ve yıkama işleminin yapılması ile sonrasında fırınlaranarak kurutulması ve sargıların vernik işleminin yapılması. c) Rotor rulmanlarının (2 adet 6205 2Z/C3) yenilenmesi. d) Tüm keçelerin yenilenmesi. 3 adet Klamensin yenilenmesi. Malzemeli Adet Birim Fiyat | Adet | 3 |  |  |
| 10 | Soğutucu ünite üzerinde bulunan radyatör peteklerinin mevcut kovanları kullanılarak aynı malzemeden imal edilmesi. Kovanın orjinaline uygun olarak boyanması. İmal sonrasında peteklerin 7 bar ile test edilmesi. Malzemeli Adet Birim Fiyat | Adet | 3 |  |  |
| 11 | Hidrolik pompa sonrasındaki çekvalfin taşlanıp alıştırılması ve kapak contalarının yenilenerek toplanması. Malzemeli Adet Birim Fiyat | Adet | 4 |  |  |
| 12 | Hidromotorların kumanda valflerine hareket sağlayan kumanda çubuklarını yönlendiren ve vinç operatörü kabini altında bulunan boosterlerin repair kitleri ile bakımının yapılması. Tüm keçe, oring, conta vb değişiminin yapılması. Malzemeli Adet Birim Fiyat | Adet | 4 |  |  |
| 13 | Vinç operatörü kabini altında bulunan Boosterleri yönlendiren 24 v selenoid valflerin orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli Adet Birim Fiyat | Adet | 8 |  |  |
| 14 | Vinç operatörü kabini altında bulunan hidrolik sisteme ait 24 V switchlerin orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Mazlemeli Adet Birim Fiyat | Adet | 4 |  |  |
| 15 | Hidrolik güç ünitesinde üzerinde bulunan fren hidrolik sistemine ait 24 V selenoid valflerin orijinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli Adet Birim Fiyat | Adet | 4 |  |  |
| 16 | Hidrolik güç ünitesinde üzerinde bulunan 100 KP/Cm2 'ye ayarlı basınç ayar valfinin orijinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli Adet Birim Fiyat | Adet | 1 |  |  |
| 17 | Vinç operatörü kabini altında ve güç ünitesi üzerinde bulunan basınç ayar valfinin temizlik ve bakımının yapılarak yeni oring ve contalar ile toplanması. Malzemeli Adet Birim Fiyat | Adet | 9 |  |  |
| 18 | Hidrolik güç ünitesi üzerinde bulunan; a) Elektrik motorunun rotor ve sargıların temizlik ve yıkama işlemini yapılması, fırınlanarak kurutulması ve verniklenmesi. Rotor şaft rulmanlarının yenilenmesi. Kapak contası ve toz keçesinin yenilenmesi. b) Pompanın dağıtılarak temizliğinin yapılması. Rulmanlar ile tüm sızdırmazlık elemanlarının keçe, oring, mekanik seal vs yenilenerek toplanması. Malzemeli Sabit Fiyat | Sabit | 1 |  |  |
| 19 | Ana elektrik panosu üzerine uygun ölçülerde tava yapılması. Uygun olan taraftan drain musluğu takılması. Malzemeli Sabit Fiyat | Sabit | 1 |  |  |
| TOPLAM TUTAR KDV HARİÇ: |  |  |  |  |  |

Ad SOYAD 3 – Firma Kaşesi

İmza

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.