İçerik

Gerekçe	2

Amaç	3

Kapsam	3

Dayanak	3

Tanımlar	3

Geri dönüşüm tesisinde bulunması gereken bölümler ve yapılar	5

Tesis organizasyonu ve yerleşim planı onayı	5

Tesis organizasyonu ve yerleşim planı değerlendirme esasları	5

Geri dönüşüm tesisi yetki belgesi başvurusu	6

Geri dönüşüm tesisi yetki belgesi verilmesi	6

Geri dönüşüm tesislerinin kiralanması ve devredilmesi	6

Geri dönüşüm izni verilmesi	7

Geri dönüşüm hazırlığı	7

Geri dönüşüm planı	8

Geri dönüşüm tesis planı	8

Demirde bekleyen gemiler ve su araçları ile tesise yanaştırma operasyonları	9

Tesis Güvenliği, Saha Düzeni, İşçi Emniyeti ve Eğitimi,	9

Yangına Karşı Alınan Tedbirler ve Bildirimler	9

Tesis güvenliği	9

Saha düzeni	10

İşçi emniyeti ve eğitimi	10

Yangına karşı alınacak tedbirler	11

Olay, kaza, meslek hastalıkları ve kronik etkilerin bildirimi	11

Geri dönüşüm tesisi dışında geri dönüştürülebilecek gemiler ve su araçları	12

Geri dönüşüm tesisi dışında gerçekleştirilecek geri dönüşüm için başvuru ve değerlendirme	12

Mahallinde geri dönüştürülebilecek gemi veya su araçları	12

Mahallinde geri dönüşüm başvurusu	13

Mahallinde geri dönüşüm başvurusunun değerlendirilmesi	13

Mahallinde geri dönüşümün yapılması	14

Mahallinde geri dönüşüm termin planının revize edilmesi	15

Mahallinde geri dönüştürülebilecek diğer gemi ve su araçlarına yönelik işlemler	15

İnceleme, tespit ve denetleme komisyonu	15

Gemi sanayi veri tabanı programı uygulamaları	16

Mütemmim cüz bildirimi	16

Tehlikeli maddeler envanteri	16

Genel Esaslar	17

Denetim	17

Yaptırımlar	18

Yürürlükten kaldırılan hükümler	19

Yürürlük	19

Yürütme	19

# Gerekçe

08.03.2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Söküm Yönetmeliği, dönemin gemi geri dönüşüm sektörünün mevcut durumu, sorunları ve hedefleri gözetilerek hazırlanmış olup uluslararası platformlarda örnek olarak takdim edilen gemi geri dönüşüm endüstrimizin düzenlenmesinde faydalı olmuştur.

Ülkemizin de arasında bulunduğu sadece beş ülke tarafından dünya gemi geri dönüşüm faaliyetlerinin %98’i gerçekleştirilmekte olup Ülkemizin pazar payı bu beş ülke haricinde kalan bütün ülkelerin toplamından fazladır. Ülkemiz ekonomisinin ve sanayisinin iyileşmesi neticesinde ortaya çıkan hammadde ihtiyacının karşılanması için gemi geri dönüşüm endüstrisi en efektif çözümlerden biridir.

Ancak, denizcilik endüstrisinin dinamikleri göz önünde bulundurularak gemi geri dönüşüm faaliyetinin emniyetli, güvenli, insan sağlığına ve çevreye duyarlı şekilde gerçekleştirilmesi için hali hazırda kabul görmüş standartların hızla değişen ve gelişen ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerini sağlayacak hale getirilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşların daha uyumlu çalışabilecekleri mevzuat altyapısının sağlanması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu itibarla;

Denizcilik Müsteşarlığı’nın 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlanması,

2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi yürürlüğe girene kadar gerekli hazırlıkların tamamlanmasının amaçlanıyor olması,

Tesislerin faaliyet gösterdiği hazine taşınmazların kira ve devir işleri ile firmalar nezdinde gerçekleştirilen tüzel kişilik değişiklikleri ile ilgili prosedürlerin düzenlenmesine ihtiyaç duyulması,

Geri dönüşüm faaliyetleriyle ilgili bir kısım evrak işinin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi ve çeşitli istatistikler ile verilerin elektronik ortamda toplanabilmesi için,

yazıldığı dönem itibarı ile hem tesisler ve hem de gemi geri dönüşüm faaliyeti için yüksek standartlar belirleyen, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmasında başarılı olan Gemi Söküm Yönetmeliği’nin ulusal ve uluslararası boyutta teknik ve mevzuat yönü ile değişen konjoktörde yürütülmesiyle ilgili yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi sebebiyle eski yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması ve yeni hazırlanan Yönetmelik Taslağı’nın ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinin alınmasına müteakip yayımlanması gerekmektedir.

GEMİ VE SU ARACLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ

HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

# Amaç

MADDE 1 - Bu Yönetmelik, geri dönüşüm faaliyetlerinin emniyetli, güvenli, insan sağlığına ve çevreye duyarlı şekilde gerçekleşmesine yönelik usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

# Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, geri dönüşüm tesislerini, bu tesisler dışında yapılacak geri dönüşüm faaliyetlerini, geri dönüşümü yapılacak gemiler ve su araçları ile geri dönüşüm faaliyetine esas iş ve işlemleri kapsar.

# Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

# Tanımlar

MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

- Boş ağırlık: Yük, yakıt, yağlama yağı, balast suyu, tanklardaki tatlı ve besleme suyu, sarf malzemeler ve kumanya ile yolcu ve mürettebat olmaksızın metrik ton olarak geminin veya su aracının deplasmanını,

- Demirleme sahası: Limanlar Yönetmeliği’nde yer alan gemilerin demirlemesine izin verilen deniz alanlarını,

- Donatan: Sicilde gemi veya su aracının adlarına kayıtlı olduğu gerçek veya tüzel kişileri; gemi veya su aracı, sicilde kayıtlı değilse gemi veya su aracının mülkiyetine sahip olan gerçek veya tüzel kişileri ya da gemi veya su aracının sahibinden işletim sorumluluğunu almış işleten veya gemi işletme müteahhidi gibi diğer bir kuruluş veya şahsı,

- Gazdan arındırma belgesi: 21/12/2004 tarihli ve 25677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği kapsamında düzenlenen belgeyi,

- Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,

- Gemi sağlık kontrol sertifikası: Gemi veya su aracında enfeksiyon veya kontaminasyon dahil halk sağlığı riski tespit edildiğinde gerekli kontrol önlemlerinin alındığını belirten uluslararası belgeyi,

- Gemi sanayi veri tabanı programı (GSVP): Geri dönüşüm tesislerine ve geri dönüşümü yapılan gemi ve su araçlarına ilişkin bilgilerin girildiği veri tabanı programını,

- Geri dönüşüm: Gemi ve aracının bileşenleri ve materyallerinin yeniden işlenip veya işlenmeden kullanılır duruma getirilmesi amacıyla geri dönüştürülmesi işlemini,

- Geri dönüşüm izni: Geri dönüşüm tesislerinde geri dönüşümü yapılacak her gemi ve su aracı için ilgili Liman Başkanlığından alınması zorunlu izni,

- Geri dönüşüm planı: Geri dönüştürülecek gemi ve su aracı özelinde geri dönüşüm işinin emniyetli, güvenli ve çevreye duyarlı şekilde hangi işlem sırasıyla gerçekleştirileceğinin açıklandığı dokümanı,

- Geri dönüşüm tesisi: Geri dönüşüm faaliyetlerinin emniyetli, güvenli ve çevreye duyarlı şekilde yürütüldüğü, teknik ve sosyal alt yapı imkânlarına haiz, bu Yönetmelik kapsamında geri dönüşüm için yetkilendirilmiş olan tesisi,

- Geri dönüşüm tesis planı: Geri dönüşüm tesisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin emniyetli, güvenli ve çevreye duyarlı şekilde gerçekleştirilmesi ile prosedürlerin açıklandığı dokümanı,

- Geri dönüşüm tesisi yetki belgesi: İdarece, gemi ve su aracı geri dönüşümü için yetkilendirilmiş geri dönüşüm tesisleri için düzenlenen belgeyi,

- Giriş için emniyetli: Kapalı mahalde bulunan oksijen miktarı, yanıcı buharın ve toksik maddelerin emniyetli limitler dahilinde olmasını, ortamdaki herhangi bir artık veya materyalin kontrolsüz zehirli madde salınımına veya yanıcı buharın emniyetsiz konsantrasyonuna neden olmamasını,

- Gros Tonaj: Geminin veya su aracının kapalı alanlarının hacminin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde hesaplanması sonucunda elde edilen değeri (GT),

- İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nü,

- İşçi: Yüklenici çalışanları da dahil olmak üzere, geri dönüşüm tesisinde bir istihdam ilişkisi kapsamında düzenli veya geçici olarak çalışan herhangi bir kişiyi,

- İTDK: İnceleme, tespit ve denetim amacıyla İdare tarafından en az üç kişinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

- Liman başkanlığı: Geri dönüşümü yapılan tesisin bulunduğu veya mahallinde geri dönüşüm faaliyetinin gerçekleştirildiği liman idari sahasından sorumlu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Liman Başkanlığını,

- Mütemmim cüz: Gemi ve su aracının seyr-ü seferi ve işletimi için faydalanılan her türlü donanım ve yedekleri ile gemi ve su aracı mürettebatı ile yolcularının ihtiyaçları için gemide ve su aracında bulundurulan asgari tüketim malzemelerini,

- Notifikasyon belgesi: Gemi ve su aracında bulunduğu beyan edilen atıkların, kontrol edildiğini ve bu atıkların geri dönüşüm tesisinde elleçlenebileceği, geri dönüştürülebileceğini, bertaraf edilebileceği veya bertaraf etmeye yetkili tesislere gönderilebileceğini gösterir belgeyi,

- Sıcak çalışma için emniyetli: Gazdan arındırılmış ortamın, elektrik veya gaz kaynağı ile kesme, yakma, taşlama işleri esnasında çıplak ateş çıkmasına rağmen ortamda emniyetli ve patlayıcı olmayan bir durumun mevcut olması, bu işlemler sırasında mevcut atmosferik şartların değişmemesi halini,

- Sıvı atık: Geri dönüşümü yapılan gemi ve su araçlarının bünyelerinden ve geri dönüşüm saha faaliyetlerinden kaynaklanan her nevi yakıt atıkları, yağlar, sintine suları ve yağlı suları,

- Sicil: Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Sicili veya bağlama kütüğünü,

- Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, her türlü araç ve yapıyı,

- Tehlikeli madde: İnsan sağlığı ve/veya çevre için tehlike oluşturma ihtimali bulunan herhangi bir malzeme veya maddeyi,

- Tehlikeli maddeler envanteri: Gemi ve su araçlarının bünyelerinde bulunabilecek tehlikeli maddelerin yerlerinin ve yaklaşık miktarlarının gösterildiği raporu,

- Tesis alanı ve organizasyonu planı: Geri dönüşüm tesisinin sınırlarını ve bu tesiste bulunan alanlar ile yapıların gösterildiği, ek-1 de belirtilen formata uygun olarak hazırlanan koordinatlı ve ölçekli planı,

- Tesis yetkilisi: Geri dönüşümün, yetkilendirilmiş bir geri dönüşüm tesisinde gerçekleştirilmesi durumunda geri dönüşüm tesisinin sahibi veya geri dönüşüm tesisinin sahibinden geri dönüşüm faaliyetinin sorumluluğunu alan ve bu sorumluluğu alarak bu Yönetmeliğin ortaya koyduğu tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt eden herhangi bir kişi, kişiler veya kuruluşu ifade eder. Geri dönüşümün yetkilendirilmiş bir geri dönüşüm tesisinde gerçekleştirilmemesi durumunda ise mahallinde geri dönüşüm izni verilmiş gemi veya su aracının donatanı veya donatanından geri dönüşüm faaliyetinin sorumluluğunu alan ve bu sorumluluğu alarak bu Yönetmeliğin ortaya koyduğu tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt eden herhangi bir kişi, kişiler veya kuruluşu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Geri Dönüşüm Tesislerinin Yetkilendirilmesi

# Geri dönüşüm tesisinde bulunması gereken bölümler ve yapılar

MADDE 5 – (1) Geri dönüşüm tesisinin öngörülen kapasitesi ve geri dönüştürme operasyonlarında kullanılacak prosesler ve metotlara uygun olarak en az aşağıdaki bölümler ve yapılar bulunmalıdır.

- Sınır güvenliği ile güvenli giriş çıkışı sağlayıcı alt yapı, güvenlik kameraları ve kayıt üniteleri,

- Tesis içi yollar, otopark ve iş makinası otoparkı,

- Deniz ve toprak ortamından yalıtılmış kesim alanları ve istif alanları,

- Acil durum müdahale merkezi/odası, acil durum toplanma alanı,

- Kaldırma, taşıma ve çekme donanımı,

- Açık ve kapalı atölyeler ile depolar,

- Oksijen ve lpg tankı ile donanımı,

- Enerji tesisi/jeneratör odası, tesis içi yeterli aydınlatma teçhizatı,

- Yangın pompa odası,

- Geçici atık depolama alanları,

- Kantar,

- İdari ve sosyal bina/binalar, eğitim salonu ve revir

(2) 1 inci fıkrada belirtilen kriterlerden bazılarının tesis dışında bulunduğunun veya mevzuatınca gerekli olmadığının belge ile beyan edilmesi halinde bu durum İdarece değerlendirilir.

# Tesis organizasyonu ve yerleşim planı onayı

MADDE 6 – (1) Tesis organizasyonu ve yerleşim planı ek-1’de izah edildiği şekilde hazırlanırken, hedeflenen kapasite, istihdam, atık yönetim planı, yangın planı, acil durum eylem planı ve varsa yatırımla ilgili tesis yetkilisi tarafından kurum ve kuruluşlara verilmiş taahhütler ile benzeri hususlar göz önünde bulundurulur.

(2) Tesis organizasyonu ve yerleşim planı onayı için aşağıdaki belgeler ile birlikte tesis yetkilisince İdareye başvuru yapılır.

- Yatırım ve mevcut durum ile ilgili açıklayıcı bilgi,

- Tesisin bulunduğu taşınmazın mülkiyetine veya tahsisine ilişkin belge veya sözleşme örneği,

- Ek-1’deki örnek dikkate alınarak hazırlanmış 6 nüsha 1/1000 ölçekli ve 1 adet 1/500 ölçekli tesis organizasyonu ve yerleşim planı,

- Tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planı onay ücreti ile İTDK tarafından inceleme yapılması gerekli görülürse bu komisyona ait ücretinin yatırıldığına dair makbuzlar.

# Tesis organizasyonu ve yerleşim planı değerlendirme esasları

MADDE 7 - (1) Tesis organizasyonu ve yerleşim planı onay başvurusu, başvuru belgeleri üzerinden yapılacak değerlendirme ve İdarece gerekli görülmesi durumunda, İTDK tarafından mahallinde yapılacak inceleme sonucunda neticelendirilir.

(2) İdare, tesis organizasyonu ve yerleşim planının incelenmesi sürecinde ihtiyaç duyulur ise ilgili kurumlardan görüş alabilir.

(3) İTDK tarafından mahallinde yapılacak incelemede organizasyon ve yerleşim planı ile tesisin mevcut durumunun uyumluluk kontrolü yapılır.

(4) İdare gerek duyarsa, tesis sınırlarının ve yapıların köşe koordinatlarının tespitini yapabilecek teknik ekipmana sahip teknik personelin tesis yetkilisince temin edilmesini ister.

(5) Değerlendirme sonucu tespit edilen uygunsuzluk varsa tesis yetkilisine yazılı olarak bildirilir.

(6) Uygunsuzlukların giderilmesine müteakip tesis organizasyon ve yerleşim planı onaylanır.

(7) Onaylanan tesis organizasyon ve yerleşim planı ile ilgili tesis yetkilisine ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirim yapılır.

# Geri dönüşüm tesisi yetki belgesi başvurusu

MADDE 8 - (1) Geri dönüşüm tesisi yetki belgesi başvurusu için tesis yetkilisi aşağıdaki belgeler ile yazılı olarak İdareye başvurur.

- Başvuru dilekçesi,

- Tüzel kişiliğe ait bu yönetmelik kapsamında faaliyet konusuna uygun Ticaret Sicil Gazetesi, gerçek kişiye ait sicil belgesi ve T.C. kimlik numarası beyanı,

- Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanı ve yetki belgesi,

- Taşınmaza ilişkin kira sözleşmesi, kullanma izni veya irtifak hakkı gibi mülkiyet veya tahsis belgeleri,

- Onaylı tesis yönetim planı,

- Onaylı tesis organizasyonu ve yerleşim planı,

- Gemi geri dönüşüm tesisindeki, 12/10/2004 tarihinden sonra yapılan binaların yapı kullanma izni belgesi,

- Dolgu ve kıyı yapılarının, uygulama projelerine uygun olarak tamamlandığına dair Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün yazısı,

- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı,

- İlgili kurumundan alınmış geri dönüşüm tesisinin yangınla mücadelede yeterli olduğuna dair belge,

- Tesisler için, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  Belgesi, ISO 30000 Gemi Geri Dönüşümü Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve  TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi,

- Geri dönüşüm tesisi yetki belgesi ve İTDK ücretinin yatırıldığına dair makbuzlar.

# Geri dönüşüm tesisi yetki belgesi verilmesi

MADDE 9 – (1) Geri dönüşüm tesislerinin yetkilendirilmesi, başvuruda bulunan tesisin bu Yönetmelik kapsamında istenen belgelerde belirtilen hususlar ile bu Yönetmeliğin hükümlerine uygunluğunun tespit edilebilmesi için sunulan dokümanların incelenmesini ve İTDK tarafından yapılacak saha denetimini içerir.

(2) Yapılan inceleme ve denetleme sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu anlaşılan tesise ek-2’de belirtilen formatta hazırlanan 5 yıl süreli geri dönüşüm tesisi yetki belgesi verilir.

(3) Geri dönüşüm tesisi yetki belgesi geçerliliği, geri dönüşüm tesisinin bulunduğu taşınmazın kullanım hakkının tesis yetkilisi adına son bulması durumunda veya belgenin düzenlendiği tesisin sahibi, gerçek veya tüzel kişilik değiştiğinde bildirime gerek kalmaksızın sona erer.

# Geri dönüşüm tesislerinin kiralanması ve devredilmesi

MADDE 10 – (1) Hazine taşınmazları üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilen ve/veya adlarına kullanma izni verilen tesislere ilişkin sahiplik/hisselerin kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devrine yönelik başvurular taşınmazın kullanım hakkına sahip kuruma yapılır ve bu kurum tarafından İdarenin görüşü istenebilir.

(2) Tesis yetkilisi, yer tahsisini yapan kurumca alınmış taahhütname ya da sözleşmede bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde tesisin tamamını kiraya verebilir. Bu durumda yeni sahip, tesis yetkilisi olarak bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Hazine taşınmazları üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisi kısmen kiraya verilmez.

(3) Devir işleminin gerçekleşmesi halinde devir alan, geri dönüşüm tesisi yetki belgesi almak için 8 inci madde gereği İdareye başvurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geri Dönüşüm Faaliyeti

# Geri dönüşüm izni verilmesi

MADDE 11 - (1) Geri dönüşüm tesisinde geri dönüştürülecek her bir gemi ve su aracı için Liman Başkanlığından geri dönüşüm izni alınmadan geri dönüşüm işlemine başlanmaz. Tesis yetkilisi, geri dönüşüm izni için aşağıdaki belgeler ile Liman Başkanlığına başvuru yapar.

- Ek-3’de gösterilen formatta hazırlanacak gemi veya su aracının geri dönüşümüne başvuru belgesi,

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan notifikasyon formu ve tehlikeli maddeler envanteri,

- İlgili otoritesince yetkilendirilmiş yabancı bir kurum veya kuruluştan veya Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü yetkili birimlerinden alınmış gemi sağlık kontrol sertifikası,

- Gazdan arındırma belgesi,

- Geri dönüşüm planı,

- Geminin veya su aracının bütün alanlarının sıcak çalışma ve giriş için emniyetli olduğunu belgeleyici denetim tutanakları,

- Geminin ve su aracının Türk Bayraklı olması durumunda;

1) Geminin veya su aracının sicilden terkin edildiğine ilişkin belge,

2) Geminin veya su aracının sicilden terkini sonrasında el değiştirmesi durumunda noter onaylı satış sözleşmesi veya muvafakatname,

- Geminin veya su aracının yabancı bayraklı olması durumunda;

1) Geminin veya su aracının Türkiye gümrük bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olduğunu belirten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısı,

2) Mütemmim cüz tutanağı,

(2) Liman Başkanlığı, müracaat evrakları üzerinde gerekli değerlendirmeyi yapar ve uygun görülen gemi veya su aracına geri dönüşüm izni verir.

# Geri dönüşüm hazırlığı

MADDE 12 – (1) Geri dönüşümü yapılacak gemi ve su araçları, bu Yönetmeliğe uygun olarak yetkilendirilmiş, geri dönüşüm planında belirtilen tüm iş ve işlemleri üstlenebilecek geri dönüşüm tesisinde geri dönüştürülür.

(2) Gemi veya su aracı, geri dönüşüm tesisine gelmeden önce, yük ve yakıt kalıntıları ile gemi veya su aracında kalmış olan diğer atıkların en aza indirilmesi için gerekli işlemler yapılır.

(3) Bir tankerin, geri dönüşüm tesisine gelmeden önce, giriş için ve sıcak çalışma için emniyetli olacak şekilde sertifikalandırılabilmesi için mümkün mertebe yük tankları ve pompa daireleri hazır edilir.

(4) Geri dönüştürülmek amacıyla, geri dönüşüm tesisine gemi veya su aracı yanaştırılırken tesis yetkilisi, geminin veya su aracının, tesisin ve üçüncü tarafların zarar görmemesi için gerekli emniyet, güvenlik ve çevre kirliliğini önleme ile ilgili tedbirleri alır.

(5) Tesis yetkilisince, geri dönüşümü yapılacak gemi veya su araçlarında bulunan acil durumlarda pozisyon belirleyen radyo vericisi (EPIRB) cihazlarının bataryası çıkarılarak kapalı konuma getirilir.

(6) Tesis yetkilisince, geri dönüşümü yapılacak gemi ve su araçlarında radyoaktivite kontrolü uygun ölçme cihazları ile gerçekleştirilir. Atom Enerjisi Kurumu tarafından belirlenmiş eşik değerlerinin aşıldığının tespiti halinde tesis yetkilisince bu durum Atom Enerjisi Kurumuna bildirilir.

# Geri dönüşüm planı

MADDE 13 - (1) Geri dönüşüme başlanmadan önce, tesis yetkilisince, geri dönüşümü yapılacak her gemi ve su aracına özel bir geri dönüşüm planı hazırlanır. Geri dönüşüm faaliyeti, geri dönüşüm planına uygun şekilde gerçekleştirilir.

(2) Geri dönüşüm planı, donatan tarafından tesis yetkilisine iletilen bilgiler ve tesis yetkilisince gemi veya su aracında yapılan inceleme ve tespit neticesinde elde edilen veriler göz önünde bulundurularak hazırlanır.

(3) Geri dönüşüm planı, giriş için ve sıcak çalışma için emniyetli olma şartlarının sağlanması, muhafazası ve izlenmesi ile ilgili bilgileri ve tehlikeli maddeler envanterinde tanımlanan malzemelerin türü, miktarı ve bunların nasıl yönetileceğine ilişkin bilgileri içerir.

(4) Geri dönüşüm planında gemi veya su aracının geri dönüştürülme safhaları, safhaların gerçekleştirilme prosedürleri, tesisin hangi bölümlerinin bu işlemlerde kullanılacağı ve iş aşamalarında görev alacak işçilerin yeterlilikleri açıklanır.

(5) Gemi veya su aracının baştankara edilerek geri dönüştürüldüğü tesislerde, deniz seviyesinden üç metre yukarısına kadar olan kısmın geri dönüşümü bulunduğu yerde yapılabilir. Bu seviyenin altında kalan kısmın geri dönüşümü, tesis mazgalının kara tarafına çekilmediği sürece yapılamaz. Ancak, bu kısmın karaya çekilemeyecek kadar ağır olması halinde, gemi veya su aracının kırılmasını önleyecek şekilde gereken tedbirler alınarak daha düşük bir seviyeye kadar geri dönüşüm işlemine devam edilebilir.

(6) Geri dönüşümde birden fazla tesis kullanılacak ise geri dönüşüm planında bu tesisler tanımlanır ve her bir tesiste gerçekleştirilecek işlemler belirtilir.

(7) Geri dönüşüm planı, geri dönüşüm izni verilmeden önce Liman Başkanlığınca onaylanır.

# Geri dönüşüm tesis planı

MADDE 14 – (1) Geri dönüşüm tesisi yetki belgesi talebinde bulunan tesis yetkilisi, tesisi için geri dönüşüm tesis planı hazırlar ve İdareye onaylatır. Geri dönüşüm tesisindeki bütün faaliyetler geri dönüşüm tesis planına uygun şekilde gerçekleştirilir. Geri dönüşüm tesis planı aşağıdaki hususları içerir:

- Geri dönüşümün insan sağlığı, işçi güvenliği ve çevre üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkilerin asgariye indirilmesi ve mümkün mertebe ortadan kaldırılmasını sağlayan bir politikayı,

- Bu Yönetmelikte ortaya konulmuş gerekliliklerin yerine getirilmesini, geri dönüşüm tesisinin politikasında ortaya konan amaçların gerçekleştirilmesini ve geri dönüşüm operasyonlarında kullanılan usul ve standartların devamlı geliştirilmesini sağlayan bir sistemi,

- Geri dönüşüm operasyonlarını yürütürken tesis yetkilisinin ve işçilerin rollerinin ve sorumluluklarının tanımını,

- Geri dönüşüm tesislerinin güvenli ve çevreye duyarlı çalışması için işçilere verilecek bilgilendirme ve eğitim programını,

- Acil duruma hazırlık ve müdahale planını,

- Drenaj sistemi projesini,

- Geri dönüşüm performansını izlemek için bir sistemi,

- Geri dönüşümünün nasıl yürütüldüğünü gösteren kayıt tutma sistemini,

- Atık bertarafı, işçi güvenliği, insan sağlığı ve çevreye zarar veren veya verme potansiyeli olan kaza ve hadiselerin bildirim sistemini,

- Meslek hastalıkları, kazalar, yaralanmalar, işçi güvenliği ve insan sağlığına olumsuz etkilerini bildirim sistemini.

(2) İdareye sunulan onaylı geri dönüşüm tesis planı, tesisin gelişen politikalarına göre tesis yetkilisince revize edilir. Yapılan değişiklikler bu Yönetmelik gereği gerçekleştirilen ilk denetimde İdareye bildirilir. Yetkilendirme süresince planda yapılan değişiklikler yetki belgesinin yenilenmesini veya planın tekrar onayını gerektirmez. Geri dönüşüm tesisi yetki belgesinin yenilenmesi için yapılan yazılı talep ekinde tesis yetkilisince onaylı geri dönüşüm tesis planı kontrol için idareye sunulur.

# Demirde bekleyen gemiler ve su araçları ile tesise yanaştırma operasyonları

MADDE 15 – (1) Tesisin deniz cephesinde gemi veya su aracının yanaşabileceği uygun bir alanın bulunmaması halinde demirleme sahasında bekletilir.

(2) Liman Başkanlığının uygun görmediği hava şartlarında gemi ve su araçlarının geri dönüşüm tesisine yanaştırma operasyonları yapılmaz. Mücbir hallerde gemiler ve su araçları Liman Başkanlığının uygun göreceği bir yere yanaştırılır.

(3) Gemi ve su araçları tesise yanaştırılırken komşu tesislerin faaliyetine engel olmayacak şekilde operasyon yapılır. Ancak, bu durumun sağlanamadığı hallerde Liman Başkanlığının, römorkör kullanılması da dahil olmak üzere gerekli önlemlerin alınmasına yönelik talimatları doğrultusunda operasyon gerçekleştirilir.

(4) Zorunlu durumlarda, geri dönüşüm amaçlı demirde bekleyen gemi veya su araçlarının; personel, kumanya, yağ ve yakıt ile içme ve kullanma suyunun temininden tesis yetkilisi sorumludur.

(5) Tesis yetkilisi ve donatan, geri dönüştürülmek üzere demirde bekleyen gemi veya su aracı için can, mal ve çevre emniyeti açısından ilave tedbirleri önceden almakla yükümlüdür.

(6) Gemi ve su araçlarının tesise yanaştırılması işleminin emniyetli şekilde yerine getirilebilmesi için tesis yetkilisi ve donatan gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak ve Liman Başkanlığınca verilecek talimatlara uymak zorundadır.

(7) Tesiste yanaştırılmış gemi veya su aracının deniz tarafına başka bir gemi veya su aracı yanaştırılamaz. Zorunlu nedenlerle gemi ve su araçlarının üst üste bağlanması komşu parselin faaliyetlerine engel olmamak kaydı ile Liman Başkanlığının uygun görüşüne tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

# Tesis Güvenliği, Saha Düzeni, İşçi Emniyeti ve Eğitimi,

# Yangına Karşı Alınan Tedbirler ve Bildirimler

# Tesis güvenliği

MADDE 16 – (1) Tesis yetkilisi, komşu tesislere işçi ve iş makinası geçişini kontrol altında tutabilecek sınır güvenliğine yönelik altyapıyı sağlar.

(2) Geri dönüşüm tesisine, işçilerin ve araçların giriş-çıkış yaptığı alanlar, güvenliği sağlayıcı ve giriş-şıkış kayıtlarının tutulabileceği şekilde düzenlenir. İşçilere ait giriş-çıkış kayıtları en az beş yıl süreyle tesis yetkilisince saklanır.

(3) Geri dönüşüm tesisi, sınırlar ve çalışma alanlarının görüntülenebildiği kapalı devre kamera sistemi ile kontrol edilir. Görüntü kayıtları en az bir yıl süreyle tesis yetkilisince saklanır.

# Saha düzeni

MADDE 17 – (1) Tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planında gösterilen alanlar, geri dönüşüm tesisi içerisinde uygun şekilde birbirinden ayrılır.

(2) Gemi ve su araçlarının emniyetli ve güvenli bir şekilde tesise yanaştırılması ve sabitlenmesi için geri dönüşüm tesisinde gerekli altyapı ve donanım bulunur.

(3) Geri dönüşüm tesisinde yer alan bölümler ve yapılar uygun işaret levhaları ile donatılır. Bölümlerin girişlerinde, gerekli ise, yetkili veya sorumlu personelin bilgileri belirtilir.

(4) Tesis içi yollar her daim açık tutulur.

(5) Gemi veya su aracının parçalara ayrılması ve kesilmesi aşamalarında, geri dönüşümden kaynaklı hiçbir tehlikeli madde ve sıvı atığın deniz veya toprak ortamı ile temas etmemesi için gerekli önlemler alınır.

(6) Tehlikeli madde ve sıvı atıkların deniz veya toprak ortamı ile temas etmemesi amacıyla tesis uygun drenaj sistemi ile donatılır. Drenaj sisteminin projesi denetimlerde incelenmek üzere geri dönüşüm tesis planının parçası olarak tesiste bulundurulur. Drenaj sisteminin projesinde sistemin kapasitesi, atıkların nerelerde birikeceği ve sıvı atıkların akış hatları gösterilecektir. Drenaj sisteminin projesi gerek duyuldukça tesis yetkilisince değiştirilir.

(7) Tehlikeli madde ve sıvı atıkların deniz veya toprak ortamı ile temas etmemesi amacıyla mazgal sistemi kurulacak ise en az aşağıda izah edilen sistem yeterliliğinde olmalıdır:

- Mazgallar, kıyı çizgisinden itibaren gemi ve su aracının emniyetli karaya oturtulması için ihtiyaç duyulan toprak zeminin bitiminde, komşu tesis sınırlarına kadar ve sıvı atığın toprak zemine ve denize ulaşmasına engel olacak şekilde tesis edilir.

- Mazgalın kapasitesi, geri dönüştürülen gemi ve su aracı hurdalarının stoklandığı alan da dikkate alınarak tesisin büyüklüğü, geri dönüşüm kapasitesi ile yağmur ve yüksek dalga gibi unsurlar dikkate alınarak hesaplanır.

- Mazgaldaki sıvı seviyesini tespit eden ve kirli suyun mazgaldan taşmasını engelleyecek şekilde otomatik çalışarak kirli suyu taşıntı tanklarına basabilen yeterli kapasitede pompa bulundurulur. Taşıntı tankının kapasitesi en az mazgal kapasitesine eşit olacaktır.

- Mazgal sistemi, içine dolan kirli suyun tamamen basılmasını sağlayacak şekilde kuyu ve pompa donanımına sahip olmalıdır.

- Mazgalda toplanan sıvı, sıvı atık olarak değerlendirilir.

(8) Gemi veya su aracı tesise yanaştırıldıktan sonra geri dönüşümü tamamlanana kadar oluşabilecek kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi veya su aracının denizde kalan kısmı tamamen bariyer ile çevrilir. Hava şartlarının elvermediği durumlarda bariyer, sermeye hazır vaziyette gemi veya su aracına yakın bir noktada bekletilir.

(9) Gemiden, su aracından veya tesisten kaynaklı deniz kirliliğinin bertarafı, tesis yetkilisinin sorumluluğundadır.

# İşçi emniyeti ve eğitimi

MADDE 18 - (1)  Tesis yetkilisi, gemi, su aracı ve tesiste iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli olan araç ve gereçleri eksiksiz bulundurmak, her türlü tedbiri alarak bu tedbirlere uyulmasını sağlamak, işçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü tedbire uymasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) Her geri dönüşüm tesisi için iş sağlığı ve güvenliği acil durum müdahale planı ve risk değerlendirmesi tesis yetkilisince yapılır.

(3) Tesis yetkilisi, kaldırma, taşıma ve çekme makinelerinin, taşınabilir/taşınamaz basınçlı ekipmanların, boru hatlarının, topraklama ölçümlerinin, elektrik kabloları ve panoların bakımı ile takibini Türk Akreditasyon Kurumundan yetkili A tipi muayene kuruluşlarına yaptırmakla yükümlüdür.

(4) Gemi geri dönüşüm tesisinde kullanılan ekipman ve teçhizat, Türk Akreditasyon Kurumundan akreditasyonu olan  kuruluşun  ürün sertifikası veya yetkilendirilmiş kuruluş tip onay sertifikasına sahip olmalıdır.

(5) Çalışanların, geri dönüşümü yapılan gemi ve su araçlarına ulaşımı ve bordadaki çalışmalar, yetkili kuruluş tarafından belgelendirilmiş emniyetli kaldırma ve taşıma kabiliyetine sahip uygun teçhizat ile yapılır.

(6) Tesis yetkilisi, işçi emniyeti açısından aşağıdaki hususlardan sorumludur:

- Bütün geri dönüşüm faaliyetleri için gerekli kişisel koruyucu teçhizat ve giysilerin mevcudiyetini, bakımını ve kullanımını sağlamak,

- İşçilerin görevlerini bütün geri dönüşüm faaliyetleri sırasında güvenli bir şekilde yapması için eğitim programı hazırlamak,

- Gemi geri dönüşüm tesisinde bulunan her işçiye geri dönüşüm operasyonuna başlamadan uygun eğitim ve bilgi vermek.

(7) Tesis yetkilisi, istihdam kapasitesine uygun sayıda en az aşağıdaki kişisel koruyucu teçhizatını bulundurur ve bu teçhizatın kullanılmasını sağlar.

- Kafa koruyucu,

- Yüz, göz ve kulak koruyucu,

- El ve ayak koruyucu,

- Solunum yollarını koruyucu,

- Radyoaktif kirlenmeye karşı koruyucu,

- Düşmelere karşı önleyici ekipman,

- Uygun giysi.

(8) Tesis yetkilisince iş emniyetine yönelik verilecek eğitimler;

- Tesisteki bütün işçileri kapsar.

- Ehil kişiler tarafından verilir.

- Belirli periyotlarda tekrarlanır.

- Periyodik olarak gözden geçirilerek, gerektiğinde değiştirilir.

- Belgelendirilir.

(9) Her türlü sabit ve hareketli kaldırma donanımlarını kullanan operatörler, geri dönüşüm tesisinin daimi çalışanı olmak zorundadır. Bu operatörler ve kalifiye elemanlar sertifikalı olmak zorundadır.

# Yangına karşı alınacak tedbirler

MADDE 19 - (1) Tesis yetkilisi, geri dönüşüm tesisinde ve geri dönüştürülen gemi veya su aracında yangınla mücadeleye uygun altyapı ve donanımı sağlar.

(2) Tesis yetkilisi, geri dönüşüm tesisinde, sabit ve taşınabilir yangın söndürücüler ile ilk yardım ünite ve teçhizatını eksiksiz, bakımlı ve kullanıma hazır durumda bulundurur.

(3) Yangından korunma ve önlemeye yönelik en fazla üçer aylık dönemlerde katı, sıvı, gaz ve metal madde yangınlarından biri için talim/tatbikat yapılır. Talim ve tatbikatlara ilişkin bilgiler denetimde komisyona sunmak için kayıt altına alınır.

(4) Geri dönüşüm tesisinin yangın söndürme sistem ve donanımı, Türk Akreditasyon Kurumundan yetkili A tipi muayene kuruluşu tarafından yılda en az bir kez test ettirilir. Bu teste ilişkin rapor denetimlerde tesiste hazır bulundurulur.

# Olay, kaza, meslek hastalıkları ve kronik etkilerin bildirimi

MADDE 20 - (1) Tesis yetkilisi, işçi emniyeti, insan sağlığı ve çevre üzerinde etkisi olan olayları, kazaları, meslek hastalıklarını ve bunların kronik etkilerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletir.

(2) Tesis yetkilisi, tesiste meydana gelen deniz kirliliği ve yangın ile yaralanma ve ölümle sonuçlanmış kazaları derhal Liman Başkanlığına bildirir.

(3) Tesiste meydana gelen deniz kirliliği ve yangın ile yaralanma ve ölümle sonuçlanmış kazaların sebebini, yapılan müdahaleyi, sonuçlarını ve alınacak düzeltici önlemleri içeren bir rapor en geç 30 gün içerisinde tesis yetkilisince İdareye sunulur.

(4) Tesis yetkilisinin bildirimi üzerine, İdare, GSVP’ye yaralanma ve can kaybı yaşanan olay hakkında bilgi girişi yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geri Dönüşüm Tesisleri Dışında Geri Dönüşüm İşlemleri

# Geri dönüşüm tesisi dışında geri dönüştürülebilecek gemiler ve su araçları

Madde 21 – (1) Tonajından bağımsız olarak tam boyu 20 metreden kısa gemi ve su araçları, İdare tarafından geri dönüşüm tesisi, çekek yeri, tekne imal yeri veya tersane olarak yetkilendirilmiş tesislerde geri dönüştürülür.

(2) Tam boyu 20 ila 40 metre arasında olan veya tonajı 300 GT’ye kadar gemi ve su araçları, İdare tarafından geri dönüşüm tesisi veya tersane olarak yetkilendirilmiş tesislerde geri dönüştürülür.

(3) Askeri gemiler ve ticari amaçlı olmayan kamu hizmetlerinde kullanılan gemi ve su araçları, ilgili kurum ve kuruluşun önereceği ve İdarenin uygun göreceği yerde geri dönüştürülür.

(4) Tonajı 500 GT’ye kadar olan gemi ve su araçları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerde geri dönüştürebilir. Bu durumda gemi veya su aracının geri dönüştürülmesi için bu yönetmeliğin 4 üncü bölümünde belirtilen kriterlerin sağlandığının ilgili kurumca taahhüt edilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması gerekir. İlgili kurumun talebi olursa yönetmeliğin 4 üncü bölümünün sağlandığının tespitine yönelik İdarece denetim yapılır. 500 GT üstü gemi ve su araçlarını geri dönüştürmek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler bu yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında yetkilendirilir.

# Geri dönüşüm tesisi dışında gerçekleştirilecek geri dönüşüm için başvuru ve değerlendirme

Madde 22 – (1) 21 inci madde kapsamına giren gemi veya su araçlarının geri dönüşümü için Liman Başkanlığından geri dönüşüm izni alınmadan geri dönüşüm işlemine başlanmaz. Donatan veya tesis yetkilisi, geri dönüşüm izni için aşağıdaki belgeler ile Liman Başkanlığına başvuru yapar.

- Ek-4’de gösterilen formatta hazırlanacak başvuru dilekçesi,

- Geri dönüşüm sürecinin takip edilebileceği bir termin planını da ihtiva eden iş planı,

- Gemi veya su aracının bütün alanlarının sıcak çalışma ve giriş için emniyetli olduğunu belgeleyici denetim tutanakları,

- Gemi veya su aracının Türk Bayraklı olması durumunda;

1) Geminin veya su aracının sicilden terkin edildiğine ilişkin belge,

2) Geminin veya su aracının sicilden terkini sonrasında el değiştirmesi durumunda noter onaylı satış sözleşmesi veya muvafakatname,

- Gemi veya su aracının yabancı bayraklı olması durumunda;

1) Gemi veya su aracının Türkiye gümrük bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olduğunu belirten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısı,

2) Mütemmim cüz tutanağı,

- Gemi veya su aracı, tersanede geri dönüştürülecekse her yıl İdarece belirlenen mahallinde geri dönüşüm harcının yatırıldığına dair makbuz.

(2) Liman Başkanlığı, müracaat evrakları üzerinde gerekli değerlendirmeyi yapar ve uygun görülen gemi veya su aracına geri dönüşüm izni verir.

(3) Bu madde kapsamında izin verilen geri dönüşüm, Ek-4’te belirtilen kurallara uygun şekilde gerçekleştirilir.

# Mahallinde geri dönüştürülebilecek gemi veya su araçları

Madde 23 – (1) Donatan veya tesis yetkilisi tarafından yapılacak başvuru üzerine İTDK tarafından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 933 üncü maddesinde belirtilen "tamir kabul etmez" ve/veya "tamire değmez gemi" niteliği tanımlarına uyduğu,

- Gemi veya su aracının, kendi imkânları veya çekilerek dahi geri dönüşüm tesisine gidemeyecek durumda olduğu,

tespit edilen gemi veya su araçları, donatanın veya tesis yetkilisinin önereceği ve Liman Başkanlığı’nın uygun göreceği bir yerde tesis yetkilisince 24 üncü madde kapsamında geri dönüştürülür.

(2) Mahallinde geri dönüşüm izni alınmadan geri dönüşüm tesisleri dışında geri dönüşüm yapılmaz.

# Mahallinde geri dönüşüm başvurusu

Madde 24 - (1) Donatan veya tesis yetkilisi, gemi veya su aracını mahallinde geri dönüştürmek için aşağıdaki belgelerle ilgili Liman Başkanlığına başvurur.

- Gemi veya su aracının adı, konumu ve kondisyonu gibi bilgileri içeren başvuru dilekçesi,

- Gemi veya su aracının IMO numarası, GT ve boş ağırlığını gösterir belgeler,

- Tüzel kişiliğe ait Ticaret Sicil Gazetesi, gerçek kişiye ait sicil belgesi ve T.C. kimlik numarası beyanı,

- Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanı ve yetki belgesi,

- Tesis yetkilisi tarafından yapılan başvurularda, donatanın gemi veya su aracının geri dönüşümünü talep ettiğini ve geri dönüşüm işi ile ilgili sorumluluğu tesis yetkilisine verdiğini gösterir noter onaylı belge.

- Geri dönüşüm için kullanılacak alanla ilgili gerekli bilgiler.

- İTDK ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz.

# Mahallinde geri dönüşüm başvurusunun değerlendirilmesi

Madde 25 – (1) İTDK, gemi veya su aracının, 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen kriterleri sağlayıp sağlamadığını ve boş ağırlığını tespit etmek için toplanır. İTDK, gerekli görürse gemi veya su aracının bulunduğu alanda ve gemi veya su aracında inceleme yapar. İTDK, donatan veya tesis yetkilisinden gemi veya su aracının kondisyonu ile boş ağırlığını tespit edebilmek için ek belge, bilirkişi veya dalgıç talebinde bulunabilir. Gemi veya su aracının boş ağırlığının resmi dokümanlardan tespit edilemediği durumlarda yaşı ve kondisyonu göz önünde bulundurularak yaklaşık hesaplama yapılır. Gerekli belgelerin komisyona ulaşmasına bağlı olarak İTDK raporunu hazırlar.

(2) İTDK raporu ile gemi veya su aracının, 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen kriterleri sağladığı tespit edilirse Liman Başkanlığı, mahallinde geri dönüşüm yapılması talebine yönelik ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşünü alır. İlgili kurum ve kuruluşlarca gemi veya su aracının geri dönüştürülmesinin planlandığı alan ve gemi veya su aracında inceleme yapılabilir. Donatan ve tesis yetkilisinden bilgi ve belge istenebilir. Geri dönüşüm süresince tesis yetkilisince uygulanması gereken emniyet, güvenlik ve çevre kirliliğini önleyici tedbirlere ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlarca taahhütname alınabilir. İlgili kurum ve kuruluşlar görüşlerini ivedi olarak Liman Başkanlığına bildirir.

(3) İTDK raporu ile gemi veya su aracının, 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen kriterleri sağlamadığı tespit edilirse veya bu maddenin 2 inci fıkrası kapsamında Liman Başkanlığına sunulan olumsuz görüş var ise başvuru sahibi donatan ve/veya tesis yetkilisine bildirim yapılır. 24 üncü madde gereği yatırılmış İTDK ücreti iade edilmez.

(4) İTDK raporu ile gemi veya su aracının, 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen kriterleri sağladığı tespit edilirse ve bu maddenin 2 nci fıkrası kapsamında Liman Başkanlığına sunulan olumsuz görüş yok ise Liman Başkanlığı, başvuru sahibi donatan ve/veya tesis yetkilisine 26 ıncı madde kapsamında mahallinde geri dönüşüm yapabileceğini bildirir.

(5) 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasındaki kriterleri sağladığı İTDK tarafından tespit edilen gemi veya su aracının mahallinde geri dönüşümü için aynı tesis yetkilisi tarafından yenilenecek başvurularda İTDK kurulmasına ve İTDK ücreti yatırılmasına gerek yoktur.

# Mahallinde geri dönüşümün yapılması

Madde 26 – (1) Mahallinde geri dönüşüm talebi uygun görülen donatan ve/veya tesis yetkilisi geri dönüşüm işine başlamadan aşağıdaki belge örneklerini Liman Başkanlığına sunar.

- Gemi veya su aracının konumu ve kondisyonu göz önünde bulundurularak geri dönüşüm süresince kullanılacak ekipmanlar hakkında bilgi,

- Geri dönüşüm sürecinin takip edilebileceği bir termin planını da ihtiva eden iş planı,

- Gemi veya su aracının Türk Bayraklı olması durumunda sicilden terkin edildiğine dair belge, yabancı bayraklı olması durumunda ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak uygunluk yazısı,

- İdare tarafından her yıl belirlenecek olan boş ağırlığı üzerinden ton başına hesap edilecek tutarın yatırıldığına ilişkin makbuz,

- Gemi ve su aracının konumu, kondisyonu, bulunduğu yer ve geri dönüşüm işleminin niteliğine göre bir önceki bentte hesap edilen tutarın 10 katından az olmamak ve 20 katından fazla olmamak kaydıyla Liman Başkanlığınca tespit edilecek tutarda; bankalardan süresiz teminat mektubu veya devlet tahvilleri yahut hazine kefaletini haiz tahviline ilişkin belge,

- Liman Başkanlığınca gerekli görülen diğer belgeler.

(2) Liman Başkanlığı, bu maddenin 1 inci fıkrası gereği sunulan dokümanları inceler ve uygun görmesi durumunda mahallinde geri dönüşümüne termin plana uygun şekilde başlanabileceğini donatan ve/veya tesis yetkilisine bildirir.

(3) Tesis yetkilisi, 15 günde bir işin tamamlanma oranı hakkında Liman Başkanlığına bilgi sunar.

(4) Liman Başkanlığı, geri dönüşüm işinin termin plana ve iş planına uygun yapılıp yapılmadığını kontrol edebilir.

(5) Tesis yetkilisi, geri dönüşüm işini bitirdiği zaman Liman Başkanlığına yazılı bildirimde bulunur.

(6) Geri dönüşüm işinin bitirildiğine yönelik bildirim üzerine Liman Başkanlığı, işin tamamlanıp tamamlandığını ve geri dönüşümün gerçekleştiği alanın uygun şekilde terk edilip edilmediğini kontrol eder.

(7) 6 ıncı fıkra kapsamında yapılan inceleme olumlu sonuçlanırsa, Liman Başkanlığı geri dönüşüm işinin tamamlandığını ilgili kurum ve kuruluşlara bildirir. İlgili kurum ve kuruluşlar gerek görürse geri dönüşümün gerçekleştiği alanın uygun şekilde terk edilip edilmediğini kontrol edebilir. İlgili kurum ve kuruluşlar geri dönüşümün gerçekleştiği alanın uygun şekilde terk edilmediğini tespit ederse, Liman Başkanlığınca yapılan bildirimin tebliğinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde Liman Başkanlığı’na durumu bildirirler.

(8) Bu maddenin 6 ve 7 nci fıkraları kapsamında yapılacak incelemeler neticesinde, tesis yetkilisinin, gemi veya su aracını tamamen geri dönüştürdüğü ve geri dönüşüm için kullandığı alanı uygun şekilde terk ettiği tespit edilirse bu maddenin 1 inci fıkrasının d bendi gereği yatırılan teminat iade edilir.

(9) Geri dönüşüm işleminin termin planına uygun şekilde zamanında tamamlanmaması halinde mahallinde geri dönüşüm izni Liman Başkanlığınca iptal edilir. Bu maddenin 1 inci fıkrasının d bendi gereği yatırtılmış teminat, bildirime gerek kalmaksızın hazineye irat kaydedilir.

# Mahallinde geri dönüşüm termin planının revize edilmesi

Madde 27 – (1) Gemi veya su aracının bulunduğu ve geri dönüştürüldüğü alan göz önünde bulundurularak aşağıda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle geri dönüşüm işleminin tamamlanamaması durumunda Liman Başkanlığına başvurulur.

  - Doğal afetler,

  - Kanuni grev,

  - Genel salgın hastalık,

  - Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

  - Hava ve deniz şartlarının bir önceki takvim yılının aynı ayının ortalamasından %20 oranında kötü gitmesi,

  - Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek diğer haller.

(2) Mücbir sebeplerden ötürü süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebebin  tesis yetkilisinden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması ile doğrudan veya dolaylı olarak yapılan işi engellemesi gerekmektedir.

(3) Başvuru, Liman Başkanlığınca değerlendirilerek süre uzatımı verilebilir. Bu durumda termin planı tesis yetkilisince uygun şekilde revize edilir.

# Mahallinde geri dönüştürülebilecek diğer gemi ve su araçlarına yönelik işlemler

Madde 28 - (1) Aşağıdaki kriterlerden en az birine uyan gemi veya su araçları, ilgili Malmüdürlüğünce veya Gümrük tasfiye işletmelerince pazarlık usulüyle ihale edilebilir.

a)	Terk edilmiş gemi ve su araçları,

b)	Limanlar Kanunu’nun 7 inci maddesi kapsamında Liman Başkanlığınca çıkarılması ve/veya imha edilmesi için engeli bulunmayan gemi ve su araçları,

c)	24 üncü madde kapsamında mahallinde geri dönüşüm izni talebine konu olmuş, geri dönüştürülmeye başlanmış ancak mahallinde geri dönüşüm izni iptal edilmiş ve 60 gün içerisinde mahallinde geri dönüşüm talebi yenilenmeyen gemi ve su araçları.

(2) Bu maddenin 1 inci fıkrası kapsamında yapılan ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişi, tesis yetkilisi olarak kabul edilir.

(3) Bu madde kapsamında ihale yolu ile satılarak mahallinde geri dönüştürülecek gemi veya su aracı için;

  - 23 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki tespitler yapılmaz,

  - 24 üncü madde gereği olan İTDK ücreti yatırılmaz,

  - 24 üncü maddenin 1 inci fıkrasının a ve b bendlerindeki bilgilerden resmi evraklardan tespit edilebilenler Liman Başkanlığınca ihale öncesinde belirlenir,

  - 26 inci maddenin 1 inci fıkrasının ç bendi gereği olan ücret yatırılmaz,

  - 26 inci maddenin 1 inci fıkrasının d bendi gereği tespit edilecek tutar, Liman Başkanlığı tarafından geminin konumu, kondisyonu, bulunduğu yer ve geri dönüşüm işleminin niteliğine göre geminin boş ağırlığından bağımsız olarak ihale öncesinde belirlenir,

  - Liman Başkanlığınca ilgili kurum ve kuruluşların gemi veya su aracının geri dönüştürülmesi ile ilgili görüşleri istenir.

(4) Bu madde kapsamındaki gemi ve su araçlarının mahallindeki geri dönüşümlerinde 3 üncü fıkrada belirtilen hususlar haricinde 26 inci maddenin uygun hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

İTDK, GSVP Uygulamaları, Mütemmim Cüz Bildirimi ve Tehlikeli Maddeler Envanteri

# İnceleme, tespit ve denetleme komisyonu

MADDE 29 – (1) İTDK, İdare tarafından en az üç kişiden oluşturulur. Komisyon üyeleri İTDK’nın amacına uygun şekilde seçilir. Gerekli görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlardan da komisyon üyesi alınabilir. Komisyona, Liman Başkanı başkanlık eder. Bu komisyonda denizcilikle ilgili fakültelerin makine, güverte ve gemi inşaatı gibi bölümlerinden mezun en az bir personelin olması zorunludur.

(2) İTDK ücretleri İdarece belirlenir ve her yıl güncellenir.

(3) İTDK tarafından denetim yapılabilmesi için, İTDK kurulmasını gerektiren talebin, sahibi tarafından İTDK ücretinin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılmış olması gerekir.

(4) Donatan ve tesis yetkilisi, İTDK’nın tesis ve gemilere giriş-çıkışı ve yapacağı çalışmalar esnasında gerekli emniyet tedbirlerini alır.

(5) Geri dönüşüm tesislerinin birbirlerine olan sınır ihlalleri ve deniz yüzeyinde meydana gelen tecavüzler ile bu hadiseler sebebiyle yaşanan anlaşmazlıkların çözümü veya durum tespiti amacıyla İTDK kurulabilir.

(6) Program dışı yapılan denetim ve tesis yetkilisinin talebi sebebiyle kurulmayan İTDK için ücret alınmaz.

(7) İTDK tarafından hazırlanan rapor en geç beş iş günü içerisinde İdareye sunulur.

# Gemi sanayi veri tabanı programı uygulamaları

MADDE 30 - (1) Tesis yetkilisi, geri dönüşüm tesisini GSVP’ye kaydetmek, tesisinde geri dönüştürdüğü gemi ve su araçlarının bilgilerini bu programa girmek ve geri dönüşüm işlemi tamamlanmış gemi ve su araçlarının bildirimini GSVP üzerinden yapmakla yükümlüdür.

(2) Yatırım aşamasında olan tesisler İdarece GSVP’ye kaydedilir.

(3) Geri dönüşüm tesisi yetki belgesine sahip tesisler, GSVP’ye kayıt olmak için sadece dilekçe ile müracaatta bulunur.

(4) Geri dönüştürülen gemi ve su araçlarının bilgilerinin GSVP’ye girilip girilmediği kontrolleri Liman Başkanlığınca yapılır.

(5) Geri dönüşüm tesisi yetki belgesi askıya alınan veya süresi biten tesislerin GSVP kayıtları İdarece askıya alınır. Faaliyeti sonlanan geri dönüşüm tesisine ait GSVP kaydı İdarece kapatılır.

(6) Geri dönüşüm tesisleri dışında geri dönüşümüne izin verilen gemi ve su araçlarının bilgileri GSVP’ye Liman Başkanlığınca girilir.

# Mütemmim cüz bildirimi

MADDE 31 – (1) Geri dönüşümü yapılacak gemi veya su aracındaki mütemmim cüz harici yük, malzeme ve eşyanın tespiti, tesis yetkilisi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi ile birlikte yapılır ve tutanak altına alınır.

(2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca gerek görülmesi halinde tutanakla kayıt altına alınan eşyanın mütemmim cüz kabul edilip edilememesine yönelik Liman Başkanlığından yazılı görüş talep edilir.

(3) Liman Başkanlığı, gerek görürse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın görüş talebi kapsamında gemi veya su aracında inceleme yapabilir.

(4) Geri dönüşüm esnasında, mütemmim cüz tutanağı harici malzeme ve eşyanın tespiti halinde, tesis yetkilisi durumu derhal Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda hareket edilir.

# Tehlikeli maddeler envanteri

MADDE 32 - (1) Tesis yetkilisince, geri dönüştürülecek gemi veya su aracında bulunan tehlikeli maddelerin yaklaşık miktarlarını ve yerlerini içeren tehlikeli maddeler envanteri hazırlanır.

(2) Tehlikeli maddeler envanteri ek-5’te belirtilen maddeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygun gördüğü şekilde hazırlanır ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar, Denetim ve Yaptırım

# Genel Esaslar

Madde 33 – (1) Tesis organizasyon ve yerleşim planında yapılması gereken her değişiklik için 6 ncı madde gereği başvuruda bulunulur.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında geri dönüşüm yapmak isteyen tesisler İdarece yetkilendirilir.

(3) Tesis yetkilisi, geri dönüşüm tesisi yetki belgesinin yenilenmesi için süre bitiminden en az bir ay önce İdareye başvuru yapar.

(4) Geri dönüşüm tesisi yetki belgesi, adlarına düzenlenen tesis yetkilisi dışında başkaları tarafından kullanılamaz ve devredilemez.

(5) Geri dönüşüm tesisi yetki belgesine sahip olunması, tesislere İdare dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen ruhsatlar, izinler ile tescil ve benzeri işlemlerin mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.

(6) Geri dönüşüm amacı ile liman sahasına gelen gemi ve su araçlarının seyir, demirleme veya tesise yanaşması, bağlama ve ayrılmalarında Limanlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Geri dönüşümüne engel teşkil edecek durumu bulunan gemi veya su araçları sorunları giderilmeden tesise yanaştırılmaz ancak kötü hava şartlarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü alınarak denize elverişsiz gemi veya su araçları tesise yanaştırılabilir. Bu durumdaki gemi veya su aracının mahrece iadesi dahil olmak üzere doğabilecek her türlü sorumluluk tesis yetkilisine aittir.

# Denetim

Madde 34 - (1) Geri dönüşüm tesislerinin faaliyetlerine devam edebilmesi için, bu yönetmelikte belirlenmiş emniyet, güvenlik ve çevre kirliliğiyle ilgili belirlenmiş önlemlerin alındığının teyidine yönelik yıllık denetimler yapılır. Yıllık denetimler geri dönüşüm tesis yetki belgesinin onaylanma tarihinin yıl dönümlerinde yapılır.

(2) İdarenin geri dönüşüm tesislerini denetim yetkisi saklıdır.

(3) İdare, aynı bölgede faaliyet gösteren tesislerin denetimlerini eş zamanlı yapabilmek için geri dönüşüm tesisi yetki belgelerinin yıldönümü ve geçerlilik tarihlerinden en fazla 2 ay erken veya geç bir tarihte denetim yapabilir. Denetimin, yıldönümü veya belge geçerlilik tarihlerinden erken yapılması durumunda bir sonraki yıldönümü tarihi veya belge geçerlilik tarihi belgenin normal yıl dönümü veya belge geçerlilik süresinden hesap edilerek 1 yıl veya 5 yıl olarak hesaplanır. Denetimin, yıldönümü veya belge geçerlilik tarihlerinden geç yapılması durumunda ise denetimin neticelendiği tarihten itibaren yıldönümü veya belge geçerlilik tarihi hesaplanır.

(4) Geri dönüşüm tesisi yetki belgesinin yıllık vize onayı için İTDK marifetiyle mahallinde yapılacak denetimde 8 inci maddede belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. Geri dönüşüm tesisinin yetkilendirme için gerekli asgari şartları sağladığı tespit edilirse İTDK başkanı tarafından yıllık vize onaylanır. Yıllık denetim sonrasında vizesi yapılmayan geri dönüşüm tesis yetki belgesi geçersiz sayılır.

(5) Geri dönüşüm tesisinde gerçekleştirilen yıllık ve program dışı denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların, yüksek seviyede emniyet, güvenlik veya çevre kirliliği riskine sebep olabileceği durumlarda uygunsuzluklar giderilinceye kadar tesisin faaliyeti durdurularak belgesi askıya alınır. Bu durum haricindeki tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için üç aydan fazla olmamak üzere süre verilir. Uygunsuzlukların giderildiği tesis yetkilisi tarafından İdareye bildirilir ve İdare tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde eksikliklerin giderildiğinin tespit edilmesi halinde geri dönüşüm tesisi faaliyetine devam eder.

(6) Yetki belgesi askıya alınan tesise, bu işlemin uygulandığı tarihten evvel demirde beklemeye alınmış gemi veya su araçları hariç yeni bir geminin yanaştırılmasına müsaade edilmez.

# Yaptırımlar

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan denetim sonucunda Yönetmelik hükümlerine uymayanlara, 655 sayılı KHK’nın 28 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendine göre liman başkanlığınca aşağıdaki idari para cezaları uygulanır.

- 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasının aykırı şekilde geri dönüşüm tesisini kısmen kiralayan tesis yetkilisine 25.000 TL,

- 11 inci maddenin 1 inci fıkrasına aykırı şekilde geri dönüşüm izni alınmadan geri dönüşüm işine başlayan tesis yetkilisine 25.000 TL,

- 12 nci maddeye aykırı şekilde, gemi, su aracı veya geri dönüşüm tesisinde gerekli hazırlıklar yapılmadan geri dönüştürülecek gemi veya su aracını yanaştıran tesis yetkilisine 15.000 TL,

- 13 üncü maddenin 1 inci fıkrasına aykırı şekilde geri dönüşüm işinin geri dönüşüm planına uygun olarak yapmayan tesis yetkilisine 10.000 TL,

- 14 üncü maddenin 1 inci fıkrasına aykırı olarak geri dönüşüm tesis planını uygulamayan veya revize etmeyen tesis yetkilisine 10.000 TL,

- 15 inci madde hükümlerine muhalefet eden tesis yetkilisine 15.000 TL,

- 30 uncu maddenin 1 inci fıkrasına aykırı olarak GSVP’ye geri dönüşüm tesisini kaydetmeyen, geri dönüştürdüğü gemilerin bilgisini girmeyen, tamamlama bildirimini yapmayan tesis yetkilisine veri girişinin yapılması için Liman Başkanlığınca üç iş günü süre verilir. Üç iş günü içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda 5.000 TL,

- 33 nci maddenin 2 nci fıkrasına aykırı şekilde geri dönüşüm tesisi yetki belgesi olmadan geri dönüşümü yapan tesis yetkilisine 40.000 TL,

- 33 nci maddenin 2 nci fıkrasına aykırı şekilde geri dönüşüm tesisi yetki belgesi veya 23 üncü maddenin 2 inci fıkrasına aykırı şekilde mahallinde geri dönüşüm izni olmadan geri dönüşüm tesisi dışında geri dönüşümü yapan gerçek veya tüzel kişiler veya donatana 50.000 TL,

- 33 üncü maddenin 3 üncü fıkrasına aykırı olarak geri dönüşüm tesisi yetki belgesinin yıllık denetim talebi için süre bitimlerinden en az bir ay önce İdareye başvuru yapmayan tesis yetkilisine 2.000 TL,

- 34 üncü maddenin 5 inci fıkrası kapsamında süresi içinde uygunsuzluğu gidermeyen geri dönüşüm tesisine 25.000 TL idari para cezası uygulanır ve uygunsuzluğun giderilmesi için bir ayı geçmeyecek süre verilir.

(2) İdari para cezasına konu eylemin bir takvim yılı içinde iki kez tekrarlanması halinde katlanarak ceza kesilir.

(3) Cezalara yönelik liman başkanlığı tarafından imzalanmış idari para cezası karar tutanağı düzenlenir. Tutanak düzenleyen liman başkanlığı aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür;

a)	Tutanaklara liman başkanlığının adını açıkça yazmak ve damgasını basmak,

b)	Tutanakları imzalayan personelin adının, soyadının, görev unvanının ve sicil numarasının yazılı olduğunu kontrol etmek,

c)	Tebliğ mahiyetinde olmak üzere, hakkında tutanak düzenlenen özel veya tüzel kişiliğin imzasını almak ve bir nüshasını vermek, imza etmekten kaçınanlar için imzadan imtina etti şerhi koymak,

ç)	İdari para cezası karar tutanakla, kararın kesinleşmesini takip eden yedi iş günü içinde takip ve tahsil edilmek üzere borçlunun ikametgâhının, tüzel kişilerin kanuni ikametgâhının veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine göndermek,

(4) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/11/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(5) 655 sayılı KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve tebligat usulleri ve İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

(6) İdari para cezası uygulanan eylemin başka bir suç teşkil etmesi halinde, bu maddede belirtilen idari para cezası, diğer mevzuattaki suçların takibine ve cezaların uygulanmasına engel teşkil etmez.

(7) Yönetmelik kapsamında işlenen suçlar bu madde içerisinde birden fazla fıkra içeriyorsa en yüksek olan meblağ ceza olarak uygulanır.

(8) Bu Yönetmelik kurallarının ihlali durumunda idarî ve cezaî müeyyide uygulanması, diğer mevzuatta öngörülen alıkoyma tedbirlerine ve diğer ceza ve tedbirlerin uygulanmasına halel getirmez.

Faaliyetteki geri dönüşüm tesisleri

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik’in yürürlüğe giriş tarihinde, 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliği kapsamında Gemi Söküm Yetki Belgesi almış olan geri dönüşüm tesislerinin Gemi Söküm Yetki Belgeleri 31/12/2016 tarihine kadar geçerlidir.

# Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 36 - (1) 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

# Yürürlük

MADDE 37 - (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

# Yürütme

MADDE 38 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından yürütülür.

EK 1: Organizasyon ve Yerleşim Planı Hazırlama Kriterleri ve Örneği

Tesis organizasyonu ve yerleşim planı hazırlama kriterleri:

- Planda aşağıdaki alanlar, yapılar ve sınırlar başta olmak üzere geri dönüşüm tesisinin alanını ve tesiste bulunan alanlar ile yapıları tanımlayıcı bilgiler yer alır.

- İmar planı sınırları ve koordinatları

- Kadastro mülkiyet sınırları ve koordinatları

- Tesisin arazi üzerindeki konumu ile tesisin kurulu olduğu alanın köşe koordinatları ile enlem-boylam değerleri

- Kıyı kenar çizgisi ve komşu parsel numara ve sınırları

- 5 inci maddede belirtilen bölümler ve yapılar

- 5 inci maddede belirtilmemiş ancak tesiste bulunan yapı kullanma ruhsatına tabi olan veya olmayan yapılar,

- Yapılması planlanan yapılar

- Plandaki yapılar ve alanlar numaralandırılır ve işlevleri ile boyutları lejant kısmına işlenir.

- Plan, onaylı imar planı koordinat sisteminde (ITRF veya ED50)  hazırlanır.

- Gemi geri dönüşüm tesisinin ili, ilçesi, köy/mahallesi ve pafta numaraları planın sol üst köşesine işlenir.

- Paftanın sol alt kısmı A4 ebatlarında düzenlenmeli ve bu kısım ön yüz olacak şekilde pafta katlanmalıdır. Gemi geri dönüşüm tesisinin yerleşim bölgelerine olan uzaklığını gösteren uygun ölçekte hazırlanan kılavuz plan, tesisin adı, adresi, planı çizenin ve tasarımcının adı, soyadı, görevi, mesleği, imzası, tesis yetkilisinin imza ve kaşesi bulunur. Planın tasarımı gemi mühendisi; çizimi ise harita mühendisi, inşaat mühendisi, gemi mühendisi, mimar veya şehir plancısı tarafından hazırlanır.

- Mevcut ve yeni yapılacak her türlü yapı ve alanın işlevi, boyutları, yüksekliği gibi bilgiler sol alt köşede yer alan lejant bölümüne işlenir.

- Paftanın orta alt kısmına gemi geri dönüşüm tesisinin bulunduğu taşınmazın parsel köşe koordinatları ve mevcut ve yeni yapılacak yapıların köşe koordinatlarının onaylı imar planı koordinat sisteminde bilgisi ile taşınmazın coğrafi koordinatları (enlem/boylam şeklinde) bilgisi verilir.

- Tesis   Organizasyonu ve Yerleşim planı ve taşınmazın bulunduğu bölgenin onaylı imar planı sayısal olarak, (*.ncz), (*.dwg) veya (*.dxf) formatında, CD ortamında hazırlanarak İdareye sunulur.

EK 2: Geri Dönüşüm Tesisi Yetki Belgesi Örneği

T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Republic of Turkey

Ministry of Transport Maritime Affairs and Communications

General Directorate of Shipyards and Coastal Structures

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ YETKİ BELGESİ

(Certificate of Recycling Facility Authorization)

Tesisin Adı                 	:

Name of Facility

Tesis Kodu	:

Facility Code

Tesisin Adresi               	:

Address of Facility

Düzenleme Tarihi	:	…../……./……

Date of Issue

Belge Geçerlilik Tarihi	:   	…../……./……

Date of Expiry

Belge No                       	:

Certificite No

ONAY

Bu belge 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Bu belge yıllık denetimin yapılmış olması, imzalanmış ve mühürlenmiş olması kaydı ile geçerlidir.

This certificate issued as per law no 655 Article 9.

This certificate is valid only annual survey is done, signed and stamped.

YILLIK DENETİMLER (Annual Surveys)

- yıl vizesi (1st year annual survey)

Tesis kodu - adı (Code and name of the facility) :

Denetim tarihi (Date of the survey) :

Sonraki denetim tarihi (Date of the next survey) :

Onay makamı ve yetkilisi:

(Approving authority and official)

İmza ve mühür/bandrol

(Signature of authorized official and seal or stamp of the authority)

- yıl vizesi – 2nd year annual survey

Tesis kodu - adı (Code and name of the facility) :

Denetim tarihi (Date of the survey) :

Sonraki denetim tarihi (Date of the next survey) :

Onay makamı ve yetkilisi:

(Approving authority and official)

İmza ve mühür/bandrol

(Signature of authorized official and seal or stamp of the authority)

- yıl vizesi – 3rd year annual survey

Tesis kodu - adı (Code and name of the facility) :

Denetim tarihi (Date of the survey) :

Sonraki denetim tarihi (Date of the next survey) :

Onay makamı ve yetkilisi:

(Approving authority and official)

İmza ve mühür/bandrol

(Signature of authorized official and seal or stamp of the authority)

- yıl vizesi – 4th year annual survey

Tesis kodu - adı (Code and name of the facility) :

Denetim tarihi (Date of the survey) :

Sonraki denetim tarihi (Date of the next survey) :

Onay makamı ve yetkilisi:

(Approving authority and official)

İmza ve mühür/bandrol

(Signature of authorized official and seal or stamp of the authority)

Bu sayfa geri dönüşüm tesisi yetki belgesi ile bir bütündür. Vize, Gemi ve Su Araçlarının Geri Dönüşümü Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilen denetim sonucunda, tesisin faaliyetini devam ettirebilmek için gerekli koşulları sağladığının tespit edildiği anlamına gelir.

This page is supplement of the Certificate of Recycling Facility Authorization. The approval means that the facility found appropriate to continue operation depending to result of the survey carried out under Article 34 of the Ship Recycling Regulation.

EK 3: Gemi veya Su Aracının Geri Dönüşümüne Başvuru Belgesi Örneği

GEMİ VEYA SU ARACININ GERİ DÖNÜŞÜMÜNE BAŞVURU BELGESİ

Gemi veya Su Aracının Özellikleri

| Gemi veya Su Aracının Adı |  |
| --- | --- |
| Tanınma İşareti |  |
| Sicil Limanı |  |
| Tam Boy |  |
| Gros Tonajı |  |
| IMO Numarası |  |
| Donatanın Adı ve Adresi |  |
| Kayıtlı IMO Donatan Kimlik Numarası |  |
| IMO Şirket Kimlik Numarası |  |
| Yapım Yılı |  |

Geri dönüşüm tesisinin bilgileri

| Geri dönüşüm tesisinin kodu/adı |  |
| --- | --- |
| Geri dönüşüm tesisinin adresi |  |
| Geri dönüşüm tesisi yetki belgesi geçerlilik tarihi |  |
| Geri dönüşüm tesisi yetki belgesi no.su |  |

Gemi ve Su Araçlarının Geri Dönüşümü Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde istenen bilgi ve belgeler ekte sunulmakta olup geminin/su aracının tesise yanaştırılmasına ve geri dönüşüm işlemine başlanmasına mani bir durum olmadığını beyan ederim.

Yukarıda bilgileri verilen gemi/su aracı için geri dönüşüm izni verilmesini takdirlerinize arz ederim.

Tesis Yetkilisi

İmza

EK 4: Geri dönüşüm tesisi dışında gerçekleştirilecek geri dönüşüm başvuru belgesi

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

GERİ DÖNÜŞÜM BAŞVURU BELGESİ

Gemi veya Su Aracının Özellikleri

| Gemi veya Su Aracının Adı |  |
| --- | --- |
| Tanınma İşareti |  |
| Sicil Limanı |  |
| Tam Boy |  |
| Gros Tonajı |  |
| IMO Numarası |  |
| Donatanın Adı ve Adresi |  |
| Kayıtlı IMO Donatan Kimlik Numarası |  |
| IMO Şirket Kimlik Numarası |  |
| Yapım Yılı |  |

Geri dönüşümü yapacak tesisinin bilgileri

| Tesisinin adı |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tesisinin adresi |  |  |  |  |
| - Tersane | - Tekne İmal Yeri | - Çekek Yeri |  | - Kamu Kurum ve Kuruluşuna ait tesis |

Gemi ve Su Araçlarının Geri Dönüşümü Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde istenen bilgi ve belgeler ekte sunulmakta olup geminin/su aracının tesise yanaştırılmasına ve geri dönüşüm işlemine başlanmasına mani bir durum olmadığını beyan ederim.

Yukarıda bilgileri verilen gemi/su aracı için geri dönüşüm izni verilmesini takdirlerinize arz ederim.

Tesis Yetkilisi  			           Donatan

İmza				             İmza

ONAY

Liman Başkanlığı

Bu belge 2 sayfadan oluşmaktadır. 			   							1/2

Geri dönüşüm tesisi dışında gerçekleştirilecek geri dönüşümde uyulması gereken kurallar

- Gemi veya su aracı en az parçaya bölünerek geri dönüşüm, azami ölçüde karada (sökülen parçaların karaya çekilerek operasyona karada devam edilmesi) yapılır.

- Geri dönüşüm süresince emniyet, güvenlik ve çevre kirliliği ile ilgili gerekli tedbirlerinin alınır.

- Tesis yetkilisince, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gerekli izinler alınır, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerine uyulur, her türlü atık lisanslı kuruluşlara teslim edilir.

- Geri dönüşümü yapılacak gemi veya su aracı ile ilgili olarak su altı çalışması yapılması gerekirse, 618 sayılı Limanlar Kanunu hükümleri uyarınca Liman Başkanlığından gerekli izinler alınır.

- Gemi veya su aracından çıkan parçaların karaya veya depolama alanına nakli gerekmesi durumunda ilgili mercilerden (Kaymakamlık/Valilik, ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü, ilgili Belediyesi, vb.) izin alınır.

- Geri dönüşümün gerçekleştiği alandaki bütün malzeme ve atığın uygun şekilde kaldırılması/bertaraf edilmesi sonrasında geri dönüşüm işinin bittiği Liman Başkanlığına bildirilir.

- Geri dönüşüm işi süresince ilgili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilebilecek inceleme ve denetimlerde gerekli işbirliği sağlanır.

Bu belge 2 sayfadan oluşmaktadır. 										2/2

EK 5: Tehlikeli maddeler envanterinde belirtilmesi gereken atık cinsleri

- Asbest

- Ozon tabakasını inceltici gazlar

- Poliklorin bifeniller

- Organik tutunma önleyici bileşikler ve sistemler

- Kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri

- Hekzavalan krom ve hekzavalan krom bileşenleri

- Kurşun ve kurşun bileşikleri

- Civa ve civa bileşikleri

- Polibromine bifenil

- Polibromine difenil etherler

- Poliklorin naftalinler

- Radyoaktif maddeler

- Bazı kısa zincirli klorine parafinler (Alkanes, C10-C13, Chloro)

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenecek diğer atıklar